全规则限号提醒器使用说明

尺寸:55mm*35mm*15mm

买家到手后是一个黑色小盒子,带1米长的红黑两根电源线点烟器插头连接到车辆点烟器，但是必须保证点烟器电源是钥匙门可以关闭的,否则不能实现拧钥匙报警，本模块功耗十几毫安,耗电非常低.

本报警器寄出之前都会设定好准确的时间,买家到手不需要再设置时间了,对于报警功能测试时可以简单的把今天的限行拨码开关拨好,能正常发出报警声,而拨其它的就不报警,就代表内部时间是正确的无需设置.

ACC意思是当插入钥匙后拧钥匙门一次的位置才会得电的电路,部分车辆的点烟器是这种模式,也就是说钥匙拧到关闭拔出钥匙后,ACC是没电的,这样才能保证每次开车前的提醒目的,不能用长给电的线路,那样一是浪费电瓶电能,二是这款提醒器需要每次上电时进行当前时间判断并发出一次性的提醒报警声.

本报警器内部有接反保护,防止客户乱接线造成报警器烧毁问题,当接好线路后,可以固定到车辆内部不碍事的地方,用双面胶贴或者魔术粘贴带或者其他方法进行固定,需要注意的是电源线不要与任何驾驶车辆中运动部件摩擦造成破皮短路问题!做好线路固定非常重要!

主要功能新增上电日期时间播报，整点报时，限行日每10分钟提醒一次，延时报警等附加功能，目前已经开发了三种软件版本，全功能版，静音版，和无钥匙进入版；

全规则设定方法见下图:

因硬件版本持续改进，可能开关位置与样例不一致，但是红色拨码开关是一样的，请看图片上的拨码开关是4号打开状态

打开小盒可以看到红色拨码开关,这个开关是5位的,对应车辆尾号1(6)到5(0),如果你的车尾号是9,则只需要把4号位置的白色拨码拨动到ON位置,其它全处于下面的位置就设定好了,当程序计算出今天你的车是限行时,只要上电就会发出一段报警提示,报警声为0.5秒间断的蜂鸣声,持续3-10次(可定制)也就是3-10秒的哔哔声.意味着提醒驾驶者今天限行并且处于限行时间段.响过一次就不再响了,除非断电再开车拧钥匙门,另外ACC电源在打火着车时候也是断电的,所以点着车之后也等于断电一次,也会发出报警声.

今天不限行或者今天限行但是还不到限行时间段,则开车上电响一声代表自检正常. 如果驾驶途中蜂鸣器报警了,证明进入了限行时间段了.

本报警器内置时间记忆电池,CR2032 3V,使用时间约一年,经常开车电池寿命会延长.如果发现无论那天每次上电都有限行报警,则代表电池没电了,需要更换电池.

更换电池后必须联机重新设置时间和日期,或者隔一段时间使用者想检查一下内部时钟是否准确,也需要进行联机调试,调试和设置的方法如下:

注意下面的步骤需要你对电脑比较熟悉,如果确实不懂如何使用,则最好找懂行的朋友帮你设置.

硬件方面你需要单独购买限号提醒器串口联机设置小板.买小板会有专用软件包留邮箱发送

下面以使用我店的20元小板进行图片说明设置时间方法:

20元联机小板连接就非常简单了，直接把限号提醒器USB接口插到限号专用适配器模块上，适配器模块与联机小板如上图连接好，再把联机小板的USB插到电脑的USB接口上就行了，不可能插反或者插错的了

如果你的电脑没有串口小板驱动,可能电脑会问驱动程序,请安装软件包里面的1 限号提醒器CH340串口小板驱动程序

安装后查看电脑是哪个串口号:

右键打开电脑管理页面:(以WIN10系统为例)

打开计算机管理:

在设备管理器页面打开端口页,可以看到目前的USB转串口的端口号是COM3,记住这个号后关闭设备管理器,如果这个位置没有自己的串口小板驱动,或者是黄色叹号状态,则意味着驱动没有装好或者需要重新安装驱动,相关教程可以参考百度

2 限号提醒器时间查看设置程序

请安装这个时间查看设置程序.文件夹里面有setup.exe

安装后从开始菜单>程序里面找到它并运行,如果有360报警请允许运行

应该看到正常的界面如下

连接好硬件并检查确认后,把联机小板插到电脑上,红色电源灯常亮,蓝色数据指示灯闪烁就对了

在时间查看设置程序界面先选择串口号,就是在设备管理器里面的COM几

都正确之后程序自动解码限号提醒器发上来的数据,可以看到时间是否与电脑一致,拨码开关状态等待

可以按右下角一键设置按钮,就自动把计算机时间同步到提醒器里面了

然后设置完就可以直接拔掉USB小板,装车使用了.

新版上位机联机时间查看设置软件新增修改报警次数功能，一键改报警次数，蜂鸣器版默认10声，语音款默认重复三遍“今日限行”，此按钮按一次即可，拔掉提醒器然后重新插上即可